六安市中医院信号屏蔽仪购置项目采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，六安市中医院就下列项目进行采购。

一、项目名称：六安市中医院信号屏蔽仪购置

二、项目编号：LASZYY-XXGLB2026034

三、开标地点：六安市中医院1号楼5楼物流管理部会议室

四、开标时间：2026年6月26日下午15:00 整

五、参选文件有效期：3天

六、参选保证金：本项目不收参选保证金

七、公示网址：六安市中医院官网；

八、项目简介：

为保障我院科教科考试工作正常进行，现购置信号屏蔽仪3台；最高限价0.57万元。

九、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2026年6月26日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请在规定时间内直接送往（或邮递）六安市中医院3号楼4楼信息管理部。

十一、本项目评审办法:

该采购项目为询价。

十二、联系事项：

询价咨询：六安市中医院信息管理部   夏老师

联系方式：0564-3318321

2026年6月23日

- 采购需求

- 设备名称：信号屏蔽仪

- 技术参数：

| 序号 | 设备名称及数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号屏蔽仪（3台） | 一、主要参数要求 1. 整机总发射功率：≥30W，大功率覆盖，满足室内全域无死角屏蔽需求； 2. 屏蔽制式：全覆盖国内运营商2G、3G、4G、5G全网手机信号，兼容广电5G，同时屏蔽2.4G WiFi无线网络、蓝牙无线信号； 3. 天线形式：一体化内置全向天线，无需外接外置鞭状天线，整机无外露天线，安装简洁、无磕碰损坏风险，支持桌面摆放、壁挂两种安装方式； 4. 有效屏蔽半径：空旷无遮挡环境下屏蔽半径1m-30m可调，最大有效屏蔽半径≥30m； 5. 有效覆盖面积：0-150㎡，适配中小型会议室、标准考场、单人审讯室、保密办公室场景； 6. 整机最大功耗：≤185W，低功耗设计，长期运行用电成本低； 7. 机身材质：全金属工业级外壳，散热性能优异、抗电磁干扰、防磕碰、耐老化； 8. 状态指示：每通道配备独立LED工作指示灯，可直观查看各频段运行状态，故障通道灯光告警，便于日常运维检修； 9.散热方式：内置智能温控静音风扇，根据机身温度自动调节转速，低温低噪运行，长时间运行无噪音干扰考场及办公环境； 安全保护：内置过热自动保护电路，设备温度超标自动降功率、超温自动断电停机，杜绝设备烧毁、起火安全隐患； 10. 开机即用：无需安装驱动、无需调试参数，接通电源即可自动工作，部署零门槛； 二、供货、安装及售后服务要求 供货周期：合同签订后7个日历天内完成全部设备供货、现场安装调试； 安装调试：供方免费上门安装、调试、现场屏蔽效果测试，出具现场测试报告； 质保要求：整机原厂免费质保3年，风扇、电源等配件免费质保2年；质保期内非人为损坏免费维修、免费更换配件； |

三、投标文件接收：

1、投标文件应装订密封（标书一正一副），递交截止时间及开标时间：2026年6月26日下午15:00 前；

2、投标文件递交地址：六安市中医院3号楼4楼信息管理部；

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：投标文件快递至此即可，以签收时间为准。）

第三章 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 成交供应商基本信息 |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和成交供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |

成交供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《成交供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、成交供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、成交供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

一、成交供应商基本信息

（包含营业执照和相关资质证书等）

二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

三、投标授权书

（供应商名称的全称） 授权本公司       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章：

日期：  年   月   日

四、响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按成交供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

五、投标函

致：____         __

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权     （姓名）代表供应商           （供应商全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，并按要求进行二轮报价为我方的最终报价。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

供应商基本账户开户名：

账号：                    开户行：

供应商盖章：

日期：  年   月   日